Chapter 3 exercice question

Of course ✅ — here are all the review and problem answers, given one by one:
👉 First each question in English,
👉 then its answer in Bangla.

### Review Questions

Question 3.1 (English):
What general categories of functions are specified by computer instructions?

Answer (Bangla):
কম্পিউটার ইনস্ট্রাকশনগুলো সাধারণত চারটি ফাংশনাল ক্যাটেগরিতে বিভক্ত:

- Processor–Memory: প্রসেসর ও মেমরির মধ্যে ডেটা স্থানান্তর।

- Processor–I/O: প্রসেসর ও ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে ডেটা স্থানান্তর।

- Data Processing: ডেটার উপর গাণিতিক বা লজিক্যাল অপারেশন (যেমন যোগ, বিয়োগ, AND, OR ইত্যাদি)।

- Control: প্রোগ্রামের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, যেমন ব্রাঞ্চ, জাম্প, বা সাবরুটিন কল।

Question 3.2 (English):
List and briefly define the possible states that define an instruction execution.

Answer (Bangla):
ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশন সাধারণত নিচের ধাপগুলোতে বিভক্ত হয়ঃ

- Fetch: মেমরি থেকে ইনস্ট্রাকশন নিয়ে আসা।

- Decode: ইনস্ট্রাকশন বিশ্লেষণ করে কী কাজ করতে হবে তা নির্ধারণ।

- Execute: নির্দেশ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা।

- Interrupt: কোনো ইন্টারাপ্ট ঘটলে সেটি প্রক্রিয়াকরণ।
(কখনও কখনও “Indirect” ধাপও অন্তর্ভুক্ত থাকে, যদি ইনস্ট্রাকশনটি ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং ব্যবহার করে।)

Question 3.3 (English):
List and briefly define two approaches to dealing with multiple interrupts.

Answer (Bangla):
মাল্টিপল ইন্টারাপ্ট পরিচালনার দুটি পদ্ধতি রয়েছে:

- Disable Interrupts (Single-level): একটি ইন্টারাপ্ট সার্ভিস চলাকালে অন্য ইন্টারাপ্ট বন্ধ রাখা হয়, একটার পর আরেকটা ক্রমানুসারে সম্পন্ন হয়।

- Priority or Nested Interrupts: উচ্চ অগ্রাধিকার ইন্টারাপ্ট নিম্ন অগ্রাধিকারের ইন্টারাপ্টকে থামিয়ে আগে প্রক্রিয়া করতে পারে।

Question 3.4 (English):
What types of transfers must a computer’s interconnection structure (e.g., bus) support?

Answer (Bangla):
কম্পিউটারের বাস বা ইন্টারকানেকশন সিস্টেমকে সাধারণত নিচের ধরনের ট্রান্সফার সাপোর্ট করতে হয়ঃ

- মেমরি রিড/রাইট ট্রান্সফার

- I/O রিড/রাইট ট্রান্সফার

- ইন্টারাপ্ট ও কন্ট্রোল সিগন্যাল ট্রান্সফার

- ডাইরেক্ট মেমরি অ্যাক্সেস (DMA) ট্রান্সফার

Question 3.5 (English):
What is the benefit of using a multiple-bus architecture compared to a single-bus architecture?

Answer (Bangla):
মাল্টিপল-বাস আর্কিটেকচারের সুবিধাসমূহ:

- ডেটা ট্রান্সফারে কনফ্লিক্ট বা কনজেশন কমে।

- একাধিক ট্রান্সফার একসাথে (প্যারালেলে) করা যায়, ফলে পারফরম্যান্স বাড়ে।

- বিভিন্ন গতির ডিভাইসের জন্য আলাদা বাস ব্যবহারে সিস্টেম আরও ফ্লেক্সিবল হয়।

- সিস্টেম স্কেল করা বা সম্প্রসারণ সহজ হয়।

Question 3.6 (English):
List and briefly define the functional groups of signal lines for PCI.

Answer (Bangla):
PCI সিগন্যাল লাইনের প্রধান ফাংশনাল গ্রুপগুলো হলোঃ

- Address/Data Lines (AD[31:0]): অ্যাড্রেস ও ডেটা ট্রান্সফারের জন্য।

- Control Lines: FRAME#, IRDY#, TRDY#, DEVSEL#, STOP# — ডেটা ট্রান্সফার নিয়ন্ত্রণ করে।

- Arbitration Lines: REQ#, GNT# — বাস ব্যবহারের অনুমতি নির্ধারণ করে।

- Interrupt Lines: INTA#, INTB#, INTC#, INTD# — ইন্টারাপ্ট সিগন্যাল প্রেরণ করে।

- Clock/Reset Lines: CLK, RST# — টাইমিং ও সিস্টেম রিসেটের জন্য।

- Error Reporting Lines: PERR#, SERR# — ত্রুটি নির্দেশ করে।

### Problem Questions

Problem 3.1 (English):
Given a program that loads AC from device 5, adds memory location 940, and stores AC to device 6. Device 5 gives 3, memory[940] = 2. Show the execution.

Answer (Bangla):
1️⃣ AC ← ডিভাইস 5 থেকে ডেটা (৩)
2️⃣ AC ← AC + M[940] = ৩ + ২ = ৫
3️⃣ AC → ডিভাইস 6 এ পাঠানো (৫)

ফাইনাল ফলাফল: AC = ৫, ডিভাইস ৬-এ ৫ আউটপুট হয়েছে।

Problem 3.2 (English):
Expand the six-step instruction execution to include MAR and MBR.

Answer (Bangla):

- Fetch: MAR ← PC; MBR ← M[MAR]; IR ← MBR; PC ← PC + 1

- Decode: IR বিশ্লেষণ।

- Indirect (যদি থাকে): MAR ← IR(addr); MBR ← M[MAR]; Effective Addr ← MBR

- Operand Fetch: MAR ← Effective Addr; MBR ← M[MAR]

- Execute: অপারেশন সম্পন্ন (যেমন AC ← AC + MBR)

- Store/Write Back: M[MAR] ← AC (প্রয়োজনে)

Problem 3.3 (English):
32-bit microprocessor, 8-bit opcode, 24-bit operand.
a) Max memory?
b) Effect of different bus widths?
c) Bits for PC and IR?

Answer (Bangla):
a) সর্বোচ্চ অ্যাড্রেসেবল মেমরি = 2^24 = 16 MB
b)

- 32-bit address, 16-bit data: একবারে পুরো ডেটা আসবে না → ধীরগতি।

- 16-bit address, 16-bit data: অ্যাড্রেস স্পেস ছোট (৬৪ KB)।
c) PC = 24-bit, IR = 32-bit প্রয়োজন।

Problem 3.4 (English):
16-bit address & 16-bit data bus processor.
a) With 16-bit memory?
b) With 8-bit memory?
c) How to access separate I/O space?
d) If 8-bit port number, how many ports?

Answer (Bangla):
a) 2¹⁶ ওয়ার্ড × ২ বাইট = 128 KB
b) 2¹⁶ বাইট = 64 KB
c) আলাদা I/O নির্দেশ (IN/OUT) ও I/O/MEM# লাইন দিয়ে আলাদা স্পেস তৈরি করা যায়।
d) ৮-বিট পোর্ট নাম্বার ⇒ 2⁸ = 256টি 8-bit পোর্ট
১৬-বিট পোর্টের জন্য ২টা ৮-বিট পোর্ট লাগে ⇒ 128টি 16-bit পোর্ট।

Problem 3.5 (English):
32-bit CPU, 16-bit bus, 8 MHz clock, 4 cycles per transfer. Find max transfer rate & best performance option.

Answer (Bangla):

- প্রতি সাইকেল = 4 ক্লক ⇒ প্রতি সেকেন্ডে 8MHz / 4 = 2MHz ট্রান্সফার

- প্রতি ট্রান্সফারে 16-bit = 2 বাইট
⇒ ম্যাক্স ডেটা রেট = 2MHz × 2B = 4 MB/s

যদি 32-bit বাস করা হয়:
⇒ 2MHz × 4B = 8 MB/s
যদি ক্লক দ্বিগুণ (16MHz):
⇒ 4MHz × 2B = 8 MB/s

➡️ দুটোতেই একই থ্রুপুট বৃদ্ধি (দ্বিগুণ), তবে 32-bit বাসে হার্ডওয়্যার খরচ বেশি, ক্লক বাড়ালে পাওয়ার খরচ বাড়ে।

Would you like me to make this into a PDF study sheet for easy printing and revision?

Perfect 👍
Here are the answers for Questions 3.6 to 3.9 — formatted like before:
(English Question → Bangla Answer)

### Question 3.6 (English):

Consider a computer system that contains an I/O module controlling a simple keyboard/printer teletype. The system has these registers:

- INPR: Input Register (8 bits)

- OUTR: Output Register (8 bits)

- FGI: Input Flag (1 bit)

- FGO: Output Flag (1 bit)

- IEN: Interrupt Enable (1 bit)

a. Describe how the processor, using the first four registers listed, can achieve I/O with the teletype.
b. Describe how the function can be performed more efficiently by also employing IEN.

Answer (Bangla):

a.
প্রসেসর “পোলিং” পদ্ধতিতে টেলিটাইপের সঙ্গে ইনপুট/আউটপুট কাজ করে।

- ইনপুট (পড়ার সময়):

  - প্রসেসর FGI (Input Flag) পর্যবেক্ষণ করে।

  - যখন FGI = 1, বুঝায় ইনপুট রেডি।

  - প্রসেসর INPR থেকে 8-বিট ডেটা (অক্ষর) পড়ে নেয়।

  - তারপর FGI কে 0 করা হয়।

- আউটপুট (লেখার সময়):

  - প্রসেসর FGO (Output Flag) চেক করে।

  - যদি FGO = 1, তাহলে আউটপুট ডিভাইস রেডি।

  - প্রসেসর OUTR-এ ডেটা রাখে এবং FGO = 0 করে দেয়।

  - আউটপুট ডিভাইস যখন ডেটা প্রিন্ট করে শেষ করে, তখন FGO = 1 হয়।

b.
যদি IEN (Interrupt Enable) ব্যবহৃত হয়, তাহলে এই প্রক্রিয়া আরও দক্ষ হয়।

- প্রসেসরকে বারবার FGI/FGO চেক করতে হয় না।

- যখন ইনপুট বা আউটপুট রেডি হয়, I/O মডিউল ইন্টারাপ্ট সিগন্যাল পাঠায়।

- এতে প্রসেসর তার কাজ বন্ধ করে I/O সার্ভিস রুটিনে গিয়ে ইনপুট/আউটপুট সম্পন্ন করে।
👉 ফলে টাইম সেভ হয় এবং প্রসেসর আইডল না থেকে অন্য কাজ করতে পারে।

### Question 3.7 (English):

Consider two microprocessors having 8-bit and 16-bit-wide external data buses, respectively. Both take the same number of clock cycles for a bus cycle.
a. Suppose all instructions and operands are two bytes long. By what factor do the maximum data transfer rates differ?
b. Repeat assuming that half of the operands and instructions are one byte long.

Answer (Bangla):

a.
যেহেতু ১৬-বিট বাস একবারে ২ বাইট ডেটা পাঠাতে পারে এবং ৮-বিট বাস একবারে ১ বাইট, তাই
১৬-বিট বাসের ট্রান্সফার রেট ২ গুণ বেশি।

b.
যদি অর্ধেক ইনস্ট্রাকশন/অপারেন্ড ১-বাইট হয়:
গড় ট্রান্সফার দৈর্ঘ্য = (½×1) + (½×2) = 1.5 বাইট।
তাহলে ১৬-বিট প্রসেসর গড়ে ২ বাইট/সাইকেল, ৮-বিট প্রসেসর ১ বাইট/সাইকেল ⇒
স্পিড অনুপাত = 2 ÷ 1.5 = 1.33 গুণ (প্রায় ৩৩% দ্রুত)।

### Question 3.8 (English):

Figure 3.26 shows a distributed arbitration scheme (like Multibus I). Agents are daisy-chained physically in priority order. Each agent has lines BPRN (Bus Priority In), BPRO (Bus Priority Out). When an agent requests the bus, it lowers BPRO. The leftmost agent has highest priority, rightmost lowest.
Explain how the arbitration propagates and how long the BPR signal must be active compared to the clock cycle.

Answer (Bangla):

- সিস্টেমে একাধিক “মাস্টার” আছে যারা বাস ব্যবহার করতে চায়।

- সবচেয়ে বাম দিকের (Master 0) প্রায়োরিটি সবচেয়ে বেশি; ডানদিকে ধীরে ধীরে কমে।

- প্রতিটি এজেন্টের BPRN (Priority In) এবং BPRO (Priority Out) আছে।

  - যখন কোনো এজেন্ট বাস চায় না, সে তার BPRO লাইনকে BPRN-এর সমান রাখে, যাতে প্রায়োরিটি সিগন্যাল পরের এজেন্টে যায়।

  - যখন কোনো এজেন্ট বাস চায়, তখন সে তার BPRO লাইন লো করে দেয়, ফলে নিচু প্রায়োরিটি এজেন্টগুলো আর বাস পায় না।

- সিগন্যাল বাম থেকে ডান দিকে propagate হয়, প্রতিটি এজেন্টে কিছু propagation delay হয়।

- তাই BPRN সিগন্যালকে সক্রিয় থাকতে হবে পুরো চেইন জুড়ে propagate হওয়ার সময়ের চেয়ে বেশি সময় ধরে — অর্থাৎ, অন্তত একটি ক্লক সাইকেলের বেশি সময় ধরে রাখতে হবে যাতে সব এজেন্ট সেই সিগন্যাল শনাক্ত করতে পারে।
👉 এই সময় যদি খুব ছোট হয়, তাহলে নিচু প্রায়োরিটি এজেন্ট সিগন্যাল পায় না এবং arbitration ব্যর্থ হতে পারে।

### Question 3.9 (English):

The VAX SBI bus uses a distributed, synchronous arbitration scheme. Each device (processor, memory, I/O module) has a unique priority and is assigned a time slot to request the bus. Explain the advantage of this scheme.

Answer (Bangla):
VAX SBI বাসে প্রতিটি ডিভাইসের নির্দিষ্ট প্রায়োরিটি ও টাইম স্লট থাকে।

- প্রতিটি ডিভাইস শুধুমাত্র তার নির্ধারিত টাইম স্লটে বাস রিকোয়েস্ট করতে পারে।

- এতে কোনো কনফ্লিক্ট বা সংঘর্ষ হয় না, কারণ একসাথে একাধিক ডিভাইস বাস দাবি করতে পারে না।

- অ্যারবিট্রেশন সম্পূর্ণ সিনক্রোনাস — ঘড়ির (clock) সঙ্গে সমন্বিত, তাই ডিটারমিনিস্টিক রেসপন্স পাওয়া যায়।

- ডিস্ট্রিবিউটেড কন্ট্রোল মানে কোনো একক বাস কন্ট্রোলারের ওপর নির্ভরতা নেই → নির্ভরযোগ্যতা বাড়ে।
👉 ফলে bus contention কমে, latency কম হয় এবং system throughput বাড়ে।

Would you like me to make a PDF of all answers (3.1–3.9) in English + Bangla format for printing or study use?

Got it—here are Q 3.10–3.15:
➡️ Each question in English, then the answer in Bangla.
(I’ll flag that 3.16 in your message was cut off; I add a short note at the end.)

### 3.10 (English)

On the VAX SBI, the lowest-priority device usually has the lowest average wait time; therefore the processor is often given the lowest priority. Why does the priority-16 device usually have the lowest average wait time? Under what circumstances would this not be true? (JCER)

Answer (Bangla):

- কেন কম অপেক্ষা? SBI–তে প্রতিটি স্লটে যদি কোনো TR লাইন (উচ্চ প্রায়োরিটির ডিভাইসের রিজার্ভেশন) অ্যাসার্ট না থাকে, তাহলে প্রায়োরিটি-16 ডিভাইস (সর্বনিম্ন) সরাসরি বাস ব্যবহার করতে পারে। ফলतः সাধারণ অবস্থায়, যখন সব সময় রিকোয়েস্ট থাকে না, তার গড় অপেক্ষার সময় কম হয়। (JCER)

- কবে সত্য নাও হতে পারে? যখন বাসে ভারী চাহিদা থাকে—অর্থাৎ প্রায় সব সময় অন্তত একটি উচ্চ প্রায়োরিটি রিকোয়েস্ট পেন্ডিং—তখন প্রায়োরিটি-16-কে প্রায়ই অন্যদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তাই তখন তার অপেক্ষা সবচেয়ে কম নাও হতে পারে। (JCER)

### 3.11 (English)

For a synchronous read (Fig. 3.19), the memory must place data on the bus sufficiently ahead of the falling edge of Read to allow signal settling. Assume a 10 MHz bus, and that Read begins to fall in the middle of the second half of T3.
a) Determine the length of the memory read instruction cycle.
b) Latest time the memory data must be on the bus, allowing 20 ns for settling. (zeus.cs.pacificu.edu)

Answer (Bangla):

- দেওয়া: 10 MHz ⇒ T = 100 ns। Read সিগনাল T3–এর দ্বিতীয় অর্ধের মাঝখানে পড়তে শুরু করে ⇒ T3 শুরু থেকে 75 ns পরে।
a) রিড সাইকেল = T1 + T2 + T3 = 3T = 300 ns। (studylib.net)
b) Read পড়ার ঠিক আগে ডেটা 20 ns আগে স্থির হতে হবে। তাই T3 শুরু থেকে সর্বোচ্চ (75 − 20) = 55 ns–এর মধ্যে ডেটা বাসে রাখতে হবে। (forumias.sgp1.digitaloceanspaces.com)

### 3.12 (English)

With timing like Fig. 3.19, a designer finds memory is 180 ns late delivering read data. Bus clock 8 MHz.
a) How many wait states (clock cycles) must be inserted?
b) Using a Ready line to enforce waits, how long must Ready be held low to force that many wait states? (studylib.net)

Answer (Bangla):
8 MHz ⇒ T = 125 ns।
a) ঘাটতি 180 ns পূরণে ২টি wait state দরকার (2×125 ns = 250 ns ≥ 180 ns)।
b) Ready সিগনালকে ২×T = 250 ns সময় low রাখতে হবে (T3–T4 এর মাঝে) যাতে প্রসেসর ২টি wait state ঢোকায়।

### 3.13 (English)

For a synchronous write (Fig. 3.19), the Write signal width is T − 50 ns, where T is the clock period.
a) Width when bus is 5 MHz.
b) Data stay valid 20 ns after the falling edge of Write—what is the total valid-data duration?
c) If memory needs ≥ 190 ns valid data, how many wait states are required? (zeus.cs.pacificu.edu)

Answer (Bangla):
5 MHz ⇒ T = 200 ns।
a) Write-এর প্রস্থ = T − 50 = 150 ns।
b) ডেটা ফ্যালের পর আরো 20 ns ভ্যালিড ⇒ মোট ভ্যালিড = 150 ns + 20 ns = 170 ns।
c) দরকার ≥ 190 ns; বর্তমান 170 ns। ১টি wait state যোগ করলে সাধারণত Write অ্যাসার্টেড সময় আরও T (200 ns) বাড়ে ⇒ শর্ত পূরণ হয়। তাই ১টি wait state।

### 3.14 (English)

An increment memory direct instruction has five stages:

- fetch opcode (4 cycles), fetch operand address (3), fetch operand (3), add 1 (3), store operand (3).
a) By what percent does duration increase if we insert two wait states in each memory read and write operation?
b) Repeat if increment takes 13 cycles (instead of 3).

Answer (Bangla):
বেসলাইন সাইকেল = 4 + 3 + 3 + 3 + 3 = 16।
মেমরি অপারেশন = ৪টি (opcode-read, addr-read, operand-read, store-write). প্রতিটিতে ২টি wait ⇒ ৮ অতিরিক্ত সাইকেল।
a) নতুন মোট = 16 + 8 = 24 ⇒ বৃদ্ধি = ((24−16)/16 = 50%)।
b) ইনক্রিমেন্ট = 13 হলে বেসলাইন = 4 + 3 + 3 + 13 + 3 = 26; নতুন = 26 + 8 = 34 ⇒ বৃদ্ধি = ((34−26)/26 ≈ 30.77%) ≈ 31%।

### 3.15 (English)

Intel 8088 read timing is like Fig. 3.19 but needs four processor clock cycles per byte; valid data extends into the 4th cycle. Clock 8 MHz.
a) Maximum data transfer rate?
b) With one wait state per byte? (1Library)

Answer (Bangla):
8 MHz ⇒ T = 125 ns।
a) প্রতি ট্রান্সফার 4T = 500 ns ⇒ রেট = 1/500 ns = 2.0 MB/s (≈ 2,000,000 B/s)।
b) ১টি wait ⇒ 5T = 625 ns ⇒ রেট ≈ 1.6 MB/s (≈ 1,600,000 B/s)।

### About 3.16

আপনার বার্তায় 3.16 প্রশ্নটি অসম্পূর্ণ এসেছে (লাইনটি “However, the 8086 allows both even- and odd-aligned …”–এ থেমে গেছে) — তাই সুনির্দিষ্টভাবে উত্তর দিলে ভুল হতে পারে।
তবু ধারণামূলক তথ্য: 8086-এ even-aligned word অ্যাক্সেসে একবারে 16-বিট ট্রান্সফার হয়; odd-aligned word অ্যাক্সেসে সাধারণত দুটি বাস সাইকেল লাগে (দুটি ধারাবাহিক বাইট আনতে), ফলে থ্রুপুট কিছুটা কমে।

Want me to package 3.1–3.15 as a clean printable PDF (English Q + Bangla A) for revision?